Управление Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека

по Кировской области

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Киров 2013

Разработаны:

Отдел санитарного надзора

Начальник – Мальцева Л.Г.

Заместитель начальника – Загребин К.В.

Главный специалист-эксперт к.м.н. – Сколотнев Б.Н.

Ответственный за выпуск:

Заместитель руководителя – Князева Л.И.

©   Управление Роспотребнадзора по Кировской области

2013 год

Содержание

| № п/п | Раздел | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные регламентирующие документы | 4 |
| 2 | Основные термины и определения | 5 |
| 3 | Общие положения | 5 |
| 4 | Основные нарушения по разделу «радиационная безопасность» | 6 |
| 5 | Принципы обеспечения радиационной безопасности и механизмы их реализации | 7 |
| 6 | Ответственность за невыполнение требований нормативных правовых актов | 8 |

«УТВЕРЖДАЮ» Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области _________________ Е.А.Белоусова «_____»_______________2013 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Основные регламентирующие документы

1. Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст.21, 23).

2. Федеральный закон от 09.01.1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (ст.15).

3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» (п.5.3.).

4. СП 2.6.1.2612-10 «Основные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (п.5.1.6.).

5. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (п.п.2.2., 6.5.).

6. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» (п.п.4.1., 4.2.).

2. Основные термины и определения

1. Активность – мера радиоактивности какого-либо количества радионуклида, находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени. Единица измерения – беккерель (Бк).

2. Активность объемная – отношение активности радионуклида в веществе к объему вещества. Единица измерения – беккерель на метр кубический (Бк/м3).

3. Беккерель (Бк) – один атомный распад в секунду.

5. Доза – величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу (организму). Единицы измерения: Дж×кг-1 – грей (Гр), зиверт (Зв).

6. Ионизирующее излучение – вид излучения, которое приводит к образованию в веществе ионов разного знака.

7. Источник излучения природный – источник ионизирующего излучения природного происхождения, на который распространяется действие норм и правил радиационной безопасности.

8. Мощность дозы – доза излучения за единицу времени (секунду, минуту, час). Единица измерения, чаще встречающаяся, – микрозиверт в час (мкЗв/час).

9. Облучение – воздействие на человека ионизирующего излучения.

10. Плотность потока радона из грунта – количество радона (в милибеккерелях), выделяющегося из грунта с единицы площади в единицу времени. Единица измерения – мБк/сек.×м2.

11. Радиационная безопасность населения – состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения.

12. Радон – природный радиоактивный газ, в 8 раз тяжелее воздуха.

13. Радонометрия – определение объемной активности радона в воздухе помещений.

14. Уровень вмешательства – уровень радиационного фактора, при превышении которого следует проводить определенные защитные мероприятия.

15. Эффекты  стохастические  (вероятностные)  –  вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не имеющие дозового порога воздействия, вероятность возникновения которых пропорциональна дозе и для которых тяжесть проявления не зависит от дозы (раковые заболевания, повреждения генетического аппарата).

3. Общие положения

Основную часть облучения (примерно 2/3) население земного шара получает от естественных источников радиации. Относительно недавно учеными установлено, что наиболее весомым из всех естественных источников радиации является невидимый, не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ (в 8 раз тяжелее воздуха) радон. Согласно оценке Научного Комитета по действию атомной радиации (НКДАР) ООН этот природный источник излучения ответственен примерно за половину эффективной дозы облучения от всех естественных источников радиации.

Как и всякий газ, радон проникает внутрь организма через легкие. Длительно и в большой концентрации взаимодействуя с легочной тканью, он своими высокоэнергетическими атомами вызывает предрасположенность к заболеванию раком легкого. Особенно остро реагирует на воздействие радона организм детей.

Существует несколько путей поступления радона в воздух помещений. Основной источник – грунт под зданиями (около 80%); из наружного воздуха поступает 13-15%; остальная часть выделяется из водопроводной артезианской воды, бытового природного газа и строительных конструкций.

Радон высвобождается из земной коры повсеместно, но его концентрация в наружном воздухе существенно различается для разных точек земного шара. Радон концентрируется в воздухе внутри помещений лишь тогда, когда они в достаточной мере изолированы от внешней среды. Поступая внутрь помещения тем или иным путем, радон накапливается в нем. В результате в помещении могут возникать довольно высокие уровни радиации, особенно если здание стоит на грунте с относительно повышенным содержанием радионуклидов (на радоновом разломе).

На радиационную обстановку в помещениях также влияют строительные конструкции и отделочные материалы, которые могут создавать мощность дозы, превышающую норматив для жилых и общественных зданий.

Все мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения согласно действующим нормативным правовым документам подразделяются на четыре этапа. Первый этап предполагает радиологическое обследование отводимого под строительство участка, второй – предусмотрение в проектных материалах противорадоновой защиты, третий – приемку зданий и сооружений при наличии протоколов радиологических исследований, четвертый – обследование зданий и сооружений в ходе эксплуатации.

Все радиологическое обследование является начальным звеном в деле противорадиационной защиты. Далее, при выявлении повышенных уровней радиации, необходимо проведение определенных мероприятий, в том числе противорадоновых.

4. Основные нарушения по разделу «радиационная безопасность»

- При отводе земельных участков под строительство не проводятся радиологические исследования: уровень мощности дозы гамма-излучения на открытой местности и плотность потока радона с поверхности грунта.

- При проектировании объектов, в том числе жилых домов и объектов общественного назначения, не учитываются результаты измерений плотности потока радона из грунта и, как следствие, – не планируются противорадоновые мероприятия (при необходимости).

- Готовые строительством объекты принимаются в эксплуатацию без радиологических исследований: мощность дозы гамма-излучения и объемная активность радона в воздухе помещений.

5. Принципы обеспечения радиационной безопасности

и механизмы их реализации

Основными принципами обеспечения радонобезопасности зданий и сооружений являются:

I. Выбор для строительства участка с низким выделением радона из грунта и с приемлемым уровнем мощности дозы гамма-излучения.

II. Применение ограждающих конструкций, эффективно препятствующих проникновению радона из грунта в здание и не являющихся радиоактивными сверх нормативов.

III. Удаление радона из внутреннего воздуха помещений.

Для реализации данных принципов следует использовать определенные механизмы:

1. Отвод земельных участков под строительство осуществлять с учетом плотности потока из грунта (предпочтительно не более 80 мБк/м2×сек.) и с уровнем мощности дозы гамма-излучения на открытой местности не более     0,2 мкЗв/час над уровнем гамма-фона.

2. При проектировании объектов учитывать категорию потенциальной радоноопасности территории:

| Категория потенциальной радоноопасности территории | Плотность потока радона мБк/м2×сек. | Планируемые противорадоновые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| I | < 20 | Мероприятия не предусматриваются |
| II | 20-80 | Необходимость мероприятий определяется по согласованию с органом Роспотребнадзора |
| III | > 80 | Предусматривается система защиты |

3. Приемку объектов в эксплуатацию осуществлять с учетом:

- объемной активности радона в воздухе помещений, при превышении норматива 100 Бк/м3 – проведение защитных мероприятий: 1) снижение поступления радона в помещения, 2) улучшение вентиляции помещений;

- мощности дозы гамма-излучения внутри  помещений – не должна превышать 0,2 мкЗв/час над уровнем гамма-фона;

- наличия сертификатов на строительные и отделочные материалы, в которых отражен радиационный фактор.

4. При выявлении объемной активности радона в помещениях эксплуатируемых зданиий более 200 Бк/м3 проводить защитные мероприятия: 1) снижение поступления радона в помещения; 2) улучшение вентиляции помещений).

5. При невозможности снижения концентрации радона до нормативных величин – перепрофилировать здание.

*В случае возникновения ситуации, связанной с повышенной концентрацией радона в воздухе помещений, возможны следующие технические решения:

- сплошное бетонирование полов и стен подвальных помещений (подпольных пространств);

- организация проветривания подвальных помещений (подпольных пространств), вариант – устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, при этом приток должен преобладать над вытяжкой;

- герметизация гильз технических коммуникаций между подвальным помещением (подпольным пространством) и первым этажом;

- сплошное бетонирование пола первого этажа;

- устройство приточно-вытяжной вентиляции помещений.

* Разработку технических решений осуществляют проектные организации, аккредитованные в данной области деятельности. Рекомендуется проводить противорадоновые мероприятия поэтапно, начиная с низкозатратных, под лабораторно-инструментальным контролем. После проведения строительно-монтажных работ обязательна радонометрия.

6. Ответственность за невыполнение требований

нормативных правовых актов

За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**Административная ответственность устанавливается за следующие нарушения санитарного законодательства:

- нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных зданий;

- нарушение санитарно-эпидемиологических требований к воздуху в местах постоянного или временного пребывания человека;

- невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

**Приведен выборочный набор нарушений.

***Ответственность за невыполнение или за нарушение требований к обеспечению радиационной безопасности установлена также статьей 28 Федерального закона «О радиационной безопасности населения»:

- лица, виновные в невыполнении или в нарушении требований к обеспечению радиационной безопасности, несут административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- наложение штрафа не освобождает виновных лиц от обязанностей устранения допущенных нарушений.

***Статья 28 приведена не полностью.